用光栅测量光波波长

实验报告（续写稿 · 供手抄）

【抄写说明 — 这一框不要抄进报告册】 ① 你已抄好的「一、实验目的」和「五、思考题题干」本文不再改动，下面从「二、2．方法」开始续写；页码对应你的报告册：第23页下半 → 第24页 → 第25页 → 第28页。 ② 绿光已按你核对后的读数 θ_B⁻¹＝223°（三回：223°00′、223°00′、222°59′）计算；抄原始数据前请再确认实验室记录本上就是 223°，若记录本上是已签字的 225°，不要改原始数据，应按 225° 重算并在小结中说明（λ≈519 nm，百分误差约 4.9%）。 ③ 标准波长按你给的汞谱线表：蓝 435.83 nm、绿 546.07 nm、黄1 576.96 nm、黄2 579.07 nm。光栅常数 d＝1/300 mm，测第一级（k＝1）谱线。 ④ 不确定度取分光计最小分度 1′（JJY 型分光计常规值）。若你们台面分光计分度是 0.5′ 或老师另有规定，只需把「三、3」中的 Δθ 换掉重算最后两行，其余不变。

实验名称：用光栅测量光波波长　　实验日期：10.12　　同组者：无

班级、学号、姓名、课序号请按报告册扉页自行填写。

一、实验目的（已抄，备查）

1．进一步熟悉分光计的调整和使用；

2．观察光栅衍射光谱，测量汞灯谱线的波长。

二、实验仪器与实验方法

1．仪器：分光计，光栅（d＝1/300 mm），汞灯，平行平面镜（双面镜）。

2．方法：

（1）原理——光栅方程与测量原理。

平行光垂直入射光栅时，相邻缝衍射光的光程差为 d sinθ，在 θ 方向干涉加强形成谱线：

d sinθ ＝ kλ　（k＝0，±1，±2，…）

本实验测第一级（k＝1）谱线，故 λ＝d sinθ。测出谱线相对零级（中央明纹）的衍射角 θ，并已知 d＝1/300 mm，即可求 λ。为消除分光计度盘偏心及零点误差，同时读左右两游标 A、B，并测 ±1 级谱线位置，衍射角取

θ ＝ ¼［|θ₊A－θ₋A| ＋ |θ₊B－θ₋B|］

式中 θ₊、θ₋ 分别为同级次谱线在中央明纹两侧的位置读数。此式相当于先求两侧夹角 2θ 再取半，并对双游标取平均。

（2）调节——分光计与光栅的调节。

① 粗调：目测使望远镜、平行光管大致水平，载物台大致水平。② 用自准法调望远镜：点亮小灯照亮叉丝，将双面镜置于载物台，转动载物台使镜面反射的十字像成在叉丝上，调节望远镜聚焦至无视差，并用“各半调节法”反复调望远镜俯仰与载物台，使望远镜光轴垂直于仪器转轴。③ 调平行光管：以已调好的望远镜为基准，调节狭缝至平行光管焦面，使望远镜中狭缝像清晰且无视差，再调平行光管光轴与望远镜光轴一致。④ 放光栅于载物台：使光栅平面垂直于平行光管光轴（以光栅面反射像与叉丝重合为准），且刻痕与转轴平行（左右转动望远镜时谱线像高低一致、谱线竖直）；汞灯照亮狭缝。

（3）测量——谱线位置的测量。

转动望远镜依次对准蓝、绿、黄1、黄2 四条谱线的 ＋1 级与 －1 级，使竖直叉丝压住谱线中心，锁紧后读 A、B 两游标读数并记录；其中绿光重复测 3 回，黄1、黄2、蓝光各测 1 回。读数估读到分（′）。按上式算 θ，再由 λ＝d sinθ 求波长，并与标准值比较算百分误差 E＝|λ测－λ标|/λ标×100%。

三、测量内容及数据处理

d＝1/300 mm＝3.333×10⁻³ mm＝3333.33 nm，k＝1，λ＝d sinθ。读数顺序：每行依次为 θ_A⁺¹、θ_A⁻¹、θ_B⁺¹、θ_B⁻¹。

1．原始读数

表1　蓝光、黄1、黄2 的谱线位置（各测 1 回）

| 谱线 | θ_A⁺¹ | θ_A⁻¹ | θ_B⁺¹ | θ_B⁻¹ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 蓝光 | 59°59′ | 44°56′ | 240°00′ | 224°59′ |
| 黄1 | 62°26′ | 42°27′ | 242°26′ | 222°29′ |
| 黄2 | 62°29′ | 42°25′ | 242°30′ | 222°26′ |

表2　绿光的谱线位置（重复测 3 回）

| 次数 | θ_A⁺¹ | θ_A⁻¹ | θ_B⁺¹ | θ_B⁻¹ | θ_i |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 61°54′ | 42°59′ | 241°56′ | 223°00′ | 9°27′45″ |
| 2 | 61°55′ | 43°00′ | 241°56′ | 223°00′ | 9°27′45″ |
| 3 | 61°55′ | 42°59′ | 241°56′ | 222°59′ | 9°28′15″ |

2．衍射角与波长的计算

以蓝光为例（其余同理，结果列于表3）：

θ蓝 ＝ ¼［|59°59′－44°56′| ＋ |240°00′－224°59′|］＝ ¼（15°03′＋15°01′）＝ 7°31′00″

λ蓝 ＝ d sinθ ＝ 3333.33 × sin7°31′ ＝ 3333.33 × 0.13081 ＝ 436.0 nm

绿光三回：θ₁＝¼（18°55′＋18°56′）＝9°27′45″，θ₂＝9°27′45″，θ₃＝¼（18°56′＋18°57′）＝9°28′15″，平均 θ̄绿＝9°27′55″，λ̄绿＝3333.33×sin9°27′55″＝3333.33×0.16445＝548.2 nm。黄1：θ＝¼（19°59′＋19°57′）＝9°59′00″，λ＝577.9 nm；黄2：θ＝¼（20°04′＋20°04′）＝10°02′00″，λ＝580.7 nm。

表3　四条谱线的 θ、λ 及百分误差（λ标为汞谱线标准波长）

| 谱线 | θ | sinθ | λ测 / nm | λ标 / nm | 百分误差 E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蓝光 | 7°31′00″ | 0.13081 | 436.0 | 435.83 | 0.05% |
| 绿光（3回平均） | 9°27′55″ | 0.16445 | 548.2 | 546.07 | 0.38% |
| 黄1 | 9°59′00″ | 0.17336 | 577.9 | 576.96 | 0.16% |
| 黄2 | 10°02′00″ | 0.17422 | 580.7 | 579.07 | 0.29% |

百分误差示例（绿光）：E＝|548.2－546.07|/546.07×100%＝0.38%；其余：蓝 0.05%、黄1 0.16%、黄2 0.29%，均小于 0.4%。

3．绿光的相对误差推导与结果表达

由 λ＝d sinθ（k＝1）两边取对数并微分：

lnλ ＝ ln d ＋ ln sinθ　⇒　Δλ/λ ＝ Δd/d ＋ cotθ · Δθ　（Δθ 须用弧度）

本实验 d 按光栅给定值 1/300 mm 使用，视为准确量，Δd/d≈0，故绿光的相对（不确定度）误差只由测角误差传递：

E_λ ＝ Δλ/λ ＝ cotθ · Δθ

Δθ 的估计：绿光 3 回 θ 分别为 9°27′45″、9°27′45″、9°28′15″，平均值 θ̄＝9°27′55″。平均值的标准偏差 S_θ̄＝√｛Σ(θ_i－θ̄)²/［n(n－1)］｝＝10″≈0.17′（A 类）；分光计最小分度 1′，取仪器误差 Δ_仪＝1′（B 类）。两者合成：

Δθ ＝ √(S_θ̄² ＋ Δ_仪²) ＝ √(0.17′² ＋ 1′²) ≈ 1.0′ ＝ 2.91×10⁻⁴ rad

代入（θ̄＝9°27′55″，cotθ̄＝6.00）：

E_λ ＝ 6.00 × 2.91×10⁻⁴ ＝ 1.7×10⁻³ ≈ 0.18%

Δλ ＝ E_λ · λ̄ ＝ 0.0018 × 548.2 nm ≈ 1.0 nm

正确表达测量结果（不确定度的首位对齐、末位对齐）：

λ绿 ＝ (548 ± 1) nm，　E_λ ≈ 0.18%

注：此 0.18% 是由测角不确定度传递得到的相对不确定度；表3 中与标准值 546.07 nm 比较的百分误差 0.38% 是相对偏差，两者含义不同。标准值落在 λ̄±2Δλ 范围附近，差异主要来自下述系统因素。

四、小结（结论、误差分析及建议）

结论：本实验用 300 线/mm 光栅在分光计上测得汞灯四条谱线的第一级衍射角与波长：蓝光 436.0 nm、绿光 (548±1) nm、黄1 577.9 nm、黄2 580.7 nm，与标准值（435.83、546.07、576.96、579.07 nm）的百分误差分别为 0.05%、0.38%、0.16%、0.29%，均在 0.4% 以内；且能分辨相距仅约 2 nm 的黄双线（577.9 与 580.7 nm，衍射角差 3′），结果可信，光栅测波长法成立。

误差分析：（1）调节误差：光栅平面未严格垂直入射光、刻痕未严格平行转轴时，±1 级谱线不对称、谱线倾斜，对准位置偏移；本法同时测 ± 级并双游标平均，可在很大程度上抵消度盘偏心与零点误差。（2）读数误差：分光计分度 1′，对准谱线中心与估读带来约 1′ 的测角不确定度，经 cotθ 放大后贡献 E_λ≈0.18%，是随机/仪器误差的主要来源。（3）光栅常数误差：d 采用标称值 1/300 mm，其实际值偏差直接按比例进入 λ（Δλ/λ 含 Δd/d 项），是绿光测值偏大 2.1 nm 这类系统偏差的可能来源，重复测量无法消除。（4）谱线本身有宽度，狭缝过宽时像变宽、中心难判；黄双线靠得很近（角距离仅 3′），望远镜对准时易压偏。

建议：测量前务必调好光栅的垂直与刻痕方向并适当收窄狭缝使谱线细锐；对准时叉丝应多次重复压线中心取平均，读数后及时复核左右游标应相差约 180° 以防读错整度数；有条件时可加测第二级谱线（θ 大、cotθ 小）或用已知谱线（如绿光标准值）反标定实际 d，再测未知线，以减小光栅常数标称误差的影响。

五、实验思考题（思考题 3）

题：用氦灯作光源，已知氦黄光波长 λ＝587.6 nm，所用光栅每厘米有 5000 条刻痕，试计算该谱线一、二级的衍射角。

答：光栅常数 d＝1/5000 cm＝2.00×10⁻⁶ m＝2000 nm。由 d sinθ＝kλ：

k＝1：sinθ₁ ＝ λ/d ＝ 587.6/2000 ＝ 0.2938　⇒　θ₁ ＝ 17.09° ≈ 17°05′

k＝2：sinθ₂ ＝ 2λ/d ＝ 0.5876　⇒　θ₂ ＝ 35.99° ≈ 35°59′

即一级衍射角约 17°05′，二级约 35°59′。（附：k_max＝d/λ≈3.4，故该谱线最高可见到三级。）

附：原始数据记录（抄到报告册第 28 页，抄后请教师签字）

光栅常数 d＝1/300 mm；汞灯；测第一级（k＝1）谱线。读数顺序：θ_A⁺¹、θ_A⁻¹、θ_B⁺¹、θ_B⁻¹。

| 谱线 | θ_A⁺¹ | θ_A⁻¹ | θ_B⁺¹ | θ_B⁻¹ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 蓝光 | 59°59′ | 44°56′ | 240°00′ | 224°59′ |
| 绿光 第1回 | 61°54′ | 42°59′ | 241°56′ | 223°00′ |
| 绿光 第2回 | 61°55′ | 43°00′ | 241°56′ | 223°00′ |
| 绿光 第3回 | 61°55′ | 42°59′ | 241°56′ | 222°59′ |
| 黄1 | 62°26′ | 42°27′ | 242°26′ | 222°29′ |
| 黄2 | 62°29′ | 42°25′ | 242°30′ | 222°26′ |

教师签字：____________　　日期：____________

（注：本附表与正文表1、表2 数值一致；若实验室记录本上绿光 θ_B⁻¹ 为 225°，请勿改动本表，应据实重算正文。）