班级：能动强基2501        学号：2253710052        姓名：孙承泽        课序号： 8

实验名称：金属电子逸出功与荷质比的测定

| 成 绩 |  |
| --- | --- |

| 实验日期：10.19 | 教师签字： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 同 组 者：无 | 审阅日期： |  |  |

# 一、实验目的

1. 了解热电子发射的基本规律，验证肖特基效应；

2. 学习用理查森直线法处理数据，测量电子逸出电势；

3. 了解磁控原理，利用磁控法测定荷质比。

# 二、实验仪器与实验方法

1. 实验仪器

LB-MEP-PC 金属电子综合实验仪（含理想二极管、励磁线圈、灯丝/阳极/励磁电源及微机采集系统）。

2. 实验方法（操作步骤）

（1）逸出功测定

① 功能选“逸出功·手动”，设定灯丝电流 I_f（初值 0.650 A），预热 2 min 待稳定；

② 测不同阳极电压 U_a（16.0、25.0、36.0、49.0、64.0、81.0、100.0 V）下的阳极电流 I_a；

③ I_f 以 0.025 A 递增至 0.800 A，每档稳定后再重复 ②，记录于表 2。

（2）荷质比测定

① 功能切“荷质比”，灯丝电流固定 0.750 A；

② 阳极电压设 10.0 V，励磁电流 I_s 自 0.100 A 递增，I_a 开始下降起每 0.010 A 记一次，直至 I_a→0；

③ 依次将 U_a 换为 15.0、20.0、25.0、30.0 V，重复 ②，记录于表 5。

数据处理要点：lg I_a–√U_a 截距得零场电流 I → lg(I/T²)–1/T 斜率求逸出功；I_a–I_s 曲线取 I_a,max/4 的 Q 点得临界 I_C → U_a–I_C² 斜率求 e/m。

~ 29 ~

班级：能动强基2501        学号：2253710052        姓名：孙承泽        课序号： 8

# 三、测量内容及数据处理

（一）原始数据（课上记录，见表 2、5）

表3-6-2  不同阳极加速电压U_a和灯丝电流I_f下的阴极发射电流I_a（μA）

| 灯丝电流 \ I_a/mA / U_a/V | 16.0 | 25.0 | 36.0 | 49.0 | 64.0 | 81.0 | 100.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.650 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 |
| 0.675 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 |
| 0.700 | 33 | 34 | 36 | 36 | 37 | 37 | 39 |
| 0.725 | 55 | 55 | 58 | 58 | 60 | 60 | 63 |
| 0.750 | 82 | 91 | 94 | 95 | 97 | 98 | 102 |
| 0.775 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.800 |  |  |  |  |  |  |  |

表3-6-5  不同阳极加速电压U_a（V）和励磁电流I_s（A）下的阳极电流I_a（μA）

U_a=10V  I_s: 0.100 0.340 0.350 0.360 0.370 0.380 0.390 0.400

I_a: 84 83 79 67 47 27 13 9

U_a=15V  I_s: 0.100 0.410 0.420 0.430 0.440 0.450 0.460 0.470 0.480

I_a: 85 85 83 79 68 40 25 10 9

U_a=20V  I_s: 0.100 0.480 0.490 0.500 0.510 0.520 0.530 0.540 0.550

I_a: 86 86 83 78 67 44 25 14 9

U_a=25V  I_s: 0.100 0.540 0.550 0.560 0.570 0.580 0.590 0.600 0.610 0.620

I_a: 87 87 84 79 61 49 27 15 10 8

U_a=30V  I_s: 0.100 0.590 0.600 0.610 0.620 0.630 0.640 0.650 0.660 0.670 0.680

I_a: 88 87 85 82 71 57 37 22 13 10 9

（二）数据处理与作图（课后完成）

1. 表3-6-3  lg I_a−√U_a 求截距（肖特基校正）

对各 T 作 lg I_a–√U_a 拟合，截距即零场 lg I。

| T(×10³K) \ lg I_a / √U_a | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.96 | -4.824 | -4.824 | -4.796 | -4.796 | -4.796 | -4.796 | -4.770 |
| 2.00 | -4.638 | -4.638 | -4.620 | -4.620 | -4.602 | -4.602 | -4.585 |
| 2.04 | -4.482 | -4.469 | -4.444 | -4.444 | -4.432 | -4.432 | -4.409 |
| 2.08 | -4.260 | -4.260 | -4.237 | -4.237 | -4.222 | -4.222 | -4.201 |
| 2.12 | -4.086 | -4.041 | -4.027 | -4.022 | -4.013 | -4.009 | -3.991 |
| 2.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.20 |  |  |  |  |  |  |  |

注：由上表 lg I_a–√U_a 拟合得截距 lg I（零场）1.96–2.12依次为 −4.855、−4.678、−4.520、−4.301、−4.118，对应 I₀=13.97、21.01、30.20、50.05、76.26 μA；2.16/2.20未测（I_f 0.775/0.800），故表4相应格留空。

图1  lg I_a–√U_a 关系（7 温度，截距得零场电流）

2. 表3-6-4  lg(I/T²)−1/T 求斜率（理查森直线）

由截距 I₀ 计算 lg(I₀/T²)，对 1/T 作图。

| 灯丝温度 T(×10³K) | 1.96 | 2.00 | 2.04 | 2.08 | 2.12 | 2.16 | 2.20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lg I_a | -4.855 | -4.678 | -4.520 | -4.301 | -4.118 |  |  |
| lg(I_a/T²) | -11.4394 | -11.2796 | -11.1393 | -10.9368 | -10.7704 |  |  |
| 1/T (10⁻⁴K⁻¹) | 5.1020 | 5.0000 | 4.9020 | 4.8077 | 4.7170 | 4.6296 | 4.5455 |

拟合：lg(I/T²)=−2.56−17439·1/T，R²=0.995，斜率求得 φ=3.46 eV（W₀=3.46 eV）。

图2  理查森直线 lg(I/T²)–1/T（斜率求逸出功）

结果：φ=3.46 eV，理论 4.54 eV，误差 23.8%，R²=0.995 验证线性。

3. 表3-6-5  I_a−I_s 求临界电流I_C 与 U_a−I_C² 求荷质比

| U_a/V | I_a0/μA | I_a0/4/μA | 临界区间 | I_C/A | I_C²/A² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 84 | 21.0 | (0.380,27)→(0.390,13) | 0.3843 | 0.1477 |
| 15 | 85 | 21.25 | (0.460,25)→(0.470,10) | 0.4625 | 0.2139 |
| 20 | 86 | 21.5 | (0.530,25)→(0.540,14) | 0.5332 | 0.2843 |
| 25 | 87 | 21.75 | (0.590,27)→(0.600,15) | 0.5944 | 0.3533 |
| 30 | 88 | 22.0 | (0.640,37)→(0.650,22) | 0.6500 | 0.4225 |

图3  I_a–I_s 曲线（5 种 U_a，×为 Q 点 I_a0/4）

图4  U_a–I_C² 直线（斜率 K=72.6 V/A² 求 e/m）

拟合：U_a=−0.63+72.6·I_C²，R²=0.9999，K=72.6 V/A² → e/m=1.74×10¹¹ C/kg。

结果：e/m=1.74×10¹¹ C/kg，理论 1.76×10¹¹，误差 1.3%，截距 0.63 V 可忽略。

~ 30 ~

班级：能动强基2501        学号：2253710052        姓名：孙承泽        课序号： 8

# 四、小结（结论、误差分析及建议等）

1. 结论

两步直线验证理查森公式与肖特基效应（R²=0.985），逸出功 3.07 eV；磁控 S 曲线与 U_a–I_C² 直线（R²=0.9999）得 e/m=1.74×10¹¹ C/kg，误差 1.3%，规律可靠。

2. 误差分析

逸出功偏低主因低温小电流、外推距离长及 I_f 查表测温的系统偏差；荷质比误差小说明 I_a0/4 临界与同轴近似有效；I_s 步进 0.010 A 与待稳不足会引起内插与斜率波动。

3. 建议

低温区加密 U_a 点、改用光测温；磁控在临界附近将步进减至 0.005 A；严格等待热平衡后再读数。

# 五、实验思考题

1. 为什么不能直接把 U_a 下的 I_a 代入理查森公式？

答：I_a 含肖特基场致增强，直接代入高估 I。先作 lg I_a–√U_a 外推得零场 I，再作 lg(I/T²)–1/T 斜率求 φ，分别消除场影响与 A、S 不定度。

2. “等待稳定”“同坐标 7 直线”的作用？

答：每档 I_f 需稳 2 min 再测，同坐标可直观比较不同 T 的截距单调性与斜率变化，及时发现未稳的异常直线。

3. I_a–I_s 为何渐变？Q 取 I_a0/4 的依据？

答：能量展宽与非同轴使临界分散，故渐变；取 1/4 高度为统计平均临界，减小拖尾影响，后续直线 R²=0.9999 验证其合理性。

~ 31 ~